Vepřek, kostel Narození Panny Marie,

Přehled základních provedených prací

Ošetření klaviatury – demontáž, čištění, konzervace a oprava

Klávesy –– chybějící: doplněna kostěná čela, povrch -suché a mokré čištění,

přeleštění, těleso kláves -konzervace  3x Lignofix

odstranění nánosů vosku z kláves a hracího stolu

rejstříková deska zezadu- čištění, konzervace, klávesový rám – čištění,

konzervace,  ošetření, promazání kolíků, filcové polštáře- vyčesání doplnění,

náhrady, dorazy, ponor kl.- sjednocení, regulace na 10mm)

manubria a rejstříkové páky – čištění, konzervace, vnitřní čištění hracího stolu

u klaviatury, konzervace

rejstříková deska, předek – čištění od nánosů vosku, přeleštění prostředkem

Clou, tmelení výletových otvorů, vyčesání doraz. filců

černění okraje hracího stolu, konzervace, oprava prahu hr. stolu, povrchovka

pedálová část, postupná demontáž, čištění, konzervace

štoky pedálu  – čištění a konzervace 3x Lignofixem, tmelení voskopryskyřičným

tmelem, povrchová úprava

ped. vzdušnice- čištění, konzervace, ošetření

čištění  tónových kuželek i rejstříkového ventilu

pedálový hřídelový rozvod –čištění, konzervace, oprava vylomených kamenů,

zdevastovaných červotočem, výměna ulomených

pedálová klaviatura – čištění a oprava, konzervace, broušení

zhotovení nové nosné části u zlomené a červotočem zdevastované klávesy f

výměna zničených kožených podložek, restaurování zachovaných

čištění a ošetření pedálových pér a kolíků

čištění, konzervace a ošetření pedálového prahu

regulace traktury, pedálu, vzdušnice

montáž rejstříkové desky, vymezení chodu manubria Subbasu16 – doraz

montáž čepů rejstříkových pák

demontáž píšťal manuálu

čištění kovových píšťal, suchý a mokrý proces

oprava kovových píšťal, oprava pomuchlaných a vytržených ladiček a letování

ulomených atd.

čištění dřevěných píšťal – suchý a mokrý proces, konzervace, truhlářské

opravy, oprava a vylití nehrajících červotočem zdevastovaných píšťal (vosk,

kalafuna), vytmelení výletových otvorů voskopryskyřičným tmelem

výroba sondy a její ucpávky, zápis změřeného tlaku na měch

čištění povrchu a faldů měchu a konzervace měchu

oprava měchu, zabalení cihel

rozebrání a čištění obvodové skříně měchu a konzervace

vyčištění podlahy pod měchem

čištění a konzervace vzduchovodu

čištění ventilátoru a vnitřku ventil.skříně

oprava ventilátorové skříně

čištění a konzervace regulátoru

uchycení pedálových píšťal místo hřebíků

tanátování kovových dílů

demontáže a montáže na man. vzdušnici

štoky manuálu – čištění a konzervace 3x Lignofixem, tmelení

voskopryskyřičným tmelem, povrchová úprava

čištění a konzervace laviček manuálu,truhl. opravy, tmelení

voskopryskyřičným tmelem

čištění a konzervace zásuvek, vzdušnice a rejstříkové traktury

seřízení chodu man. zásuvek

vypružení per ventilů, sjednocení tahu

oprava visících a profukujících ventilů, nové okožení poškozených ventilů

(např.ds0,e0,d´,ds´,e´,fs´, b´,f ´´,fs´´,gs´´,a´´, b´´,c´´´,cs´´´,d´´´,e´´´,f ´´´)

vsazení vypadlých vodících štechrů ventilů

postupná montáž nástroje

dopasování kovových píšťal do laviček

výroba úchytů padajících velkých manuálových píšťal

čištění a konzervace výplní

omytí skříně man. a ped.

nasazení a upevnění píšťal

čištění, konzervace a seřízení tónové manuálové traktury, regulace

čištění, konzervace  a ošetření povrchu hracího stolu

čištění rejstříkových štítků

výroba a usazení krytů (střech) obou věží proti padání omítky do nástroje

výroba a podšroubování lišty pod spáru obou dílů pódia proti propadávání

špíny a nečistot do ped. hřídelovky

čištění a konzervace všech dílů pódia vně i uvnitř

čištění skříně a výplní vně i uvnitř a konzervace

čištění podlahy pod varhanami

ošetření kovových dílů ve varhanách, odrezování, výměna a doplnění

chybějících šroubů

čištění, konzervace a oprava rozpadlé vzpěry pod pedálovým pódiem, její

upevnění

zabudování po podlaze jdoucího kabelu pod podlahu

čištění a konzervace dřevěné podlahy kolem varhan

stanovení výšky ladění

intonace jednotlivých rejstříků

ladění všech rejstříků

Poznatky o nástroji získané během práce

1.nástroj nebyl zřejmě po léta čištěn a byl zanesen neuvěřitelným množstvím

špíny a pilinami z činnosti červotoče

2.červotoč napáchal škody velikého rozsahu,

cca 80% dřevěných píšťal nehrálo (z Flétny např. krom kovů hrálo slušně 9

píšťal ), nyní všechny hrají, některé se z místa varhaníka jeví slabší, což

způsobují jednak nedostatečně dimenzované kanály ve štoku, nedávající dost

vzduchu pro píšťaly (např F v Principálu 8), nebo poloha postavení píšťal a

značné zatlumení skříně směrem od prospektu.

3.nejzávažnějším problémem tohoto nástroje je ale špatná konstrukce

vzdušnice, nevhodně úzké a dlouhé kancely (6mm pro tolik osmistopových

rejstříků) způsobují vzduchovou nedostatečnost a různé zásobování píšťal

vzduchem při různé kombinaci zapnutých rejstříků, proto jsou velké

problémy s laděním, nástroj je prakticky nenaladitelný, velké problémy jsou

zvláště s Flétnou 4´(někde pokles při zapnutí jiného rejstříku až o čtvrt

tónu)

4. Zajímavost – střední část prospektu – malé píšťaly v oblouku jsou kulisa, ze

dřeva soustružené zdařilé makety píšťal, nastříkané stříbrnou barvou, jako

ostatní prospekt

Specifikace použitých procesů :

1. čištění :

suchý proces čištění :  odsátí nečistot vysavačem, setření hadrem či ometení

štětci nebo smetáčkem – dle konkrétní situace,

mokrý proces čištění : parní čištění pomocí parního vyvíječe, event. otření

vlhkými hadry, vlažná voda - dle konkrétní situace

kovové píšťaly :  vně i uvnitř oprášení štětci a otření suchým hadrem,

velké p. – omytí mokrým hadrem,saponát, opláchnutí,

menší p. - omytí ve vlažné vodní lázni se saponátem,

opláchnutí čistou vlažnou vodou, vytření, osušení

2. konzervace :

technologie – postřik, rozprášením, masivní horizontální plochy – nátěry

štětcem,  vybrané masivní demontované napadené součásti – máčení (kromě

dřev. píšťal ). Zásah je aplikován po zaschnutí min. 3x, pro zabezpečení

silné povrchové koncentrace prostředku.

Použitý prostředek : Lignofix pro varhany, koncentrát speciálně míchaný

ve firmě Qualichem, Mělník, zanášecí medium - ethanol

23.6.08